02 – Mapeamento dos Processos

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo mapear o fluxo completo da produção da empresa, identificando todas as etapas percorridas desde a venda de um equipamento até sua expedição.

O mapeamento servirá como base para definição das regras de negócio, arquitetura do sistema, modelagem do banco de dados e desenvolvimento das funcionalidades do Projeto.

2. Visão Geral do Processo

O fluxo produtivo inicia-se no setor Comercial com a venda de um equipamento e termina na Expedição com o envio ao cliente.

Durante esse processo, diversas áreas participam da fabricação, cada uma desempenhando um papel específico.

O fluxo macro pode ser representado da seguinte forma:

Comercial

↓

Engenharia

↓

PCP

├── Planejamento

├── Listagem

└── Programação CNC

↓

Almoxarifado

↓

Compras

↓

Corte CNC

↓

Caldeiraria*

↓

Pintura*

↓

Montagem

↓

Qualidade*

↓

Expedição

Observação: Algumas etapas marcadas com (*) podem não existir para determinados componentes. O sistema deverá permitir fluxos personalizados conforme a necessidade de fabricação.

3. Descrição das Etapas

3.1 Comercial

Responsabilidade

Realizar a negociação com o cliente e formalizar a venda do equipamento.

Entradas

- Solicitação do cliente

- Especificações comerciais

Saídas

- Pedido aprovado

- Liberação para Engenharia

3.2 Engenharia

Responsabilidade

Desenvolver toda a documentação técnica necessária para fabricação.

Atividades

- Desenvolvimento dos desenhos técnicos.

- Revisões de projeto.

- Emissão da Folha de ID.

- Organização da estrutura do equipamento.

Documentos Gerados

- Desenhos técnicos

- Folha de ID

Saída

Projeto liberado para produção.

3.3 PCP

O PCP é o centro de coordenação da produção.

Atualmente é composto por:

- Analista de PCP

- Assistente de PCP

- Auxiliar de PCP

- Programadores CNC

- Líder de Corte

O setor é dividido em três grandes áreas.

3.3.1 Planejamento

Responsável pelo acompanhamento geral da produção.

Principais atividades:

- Definição das prioridades.

- Acompanhamento dos equipamentos.

- Monitoramento dos componentes.

- Comunicação entre setores.

- Identificação de atrasos.

- Atualização do andamento da produção.

3.3.2 Listagem

Responsável por transformar a documentação da engenharia em informações produtivas.

Atividades:

- Cadastro dos desenhos no sistema.

- Associação dos materiais necessários.

- Preparação das listas para Almoxarifado.

- Disponibilização das necessidades de compra.

Saída:

Lista completa de materiais para conferência do estoque.

3.3.3 Programação CNC

Responsável pelo planejamento dos cortes.

Atividades:

- Agrupamento das peças.

- Aproveitamento de chapas.

- Aproveitamento de perfilados.

- Geração das ordens de corte.

- Definição da sequência de corte conforme prioridade.

Saídas:

- Programação CNC

- Ordens de corte

3.4 Almoxarifado

Responsabilidade:

Verificar a disponibilidade dos materiais necessários para fabricação.

Atividades:

- Conferência do estoque.

- Separação do material disponível.

- Identificação dos materiais faltantes.

- Comunicação com Compras.

Saídas:

- Material reservado.

- Solicitação de compra.

3.5 Compras

Responsabilidade:

Adquirir os materiais indisponíveis no estoque.

Atividades:

- Cotação.

- Compra.

- Acompanhamento da entrega.

- Recebimento das informações de fornecedores.

Saída:

Material disponível para produção.

3.6 Corte CNC

Responsabilidade:

Executar o corte das chapas e perfilados conforme programação.

Atividades:

- Receber programação CNC.

- Receber matéria-prima.

- Executar cortes.

- Separar peças produzidas.

Após o corte, as peças são organizadas em pallets destinados aos caldeireiros responsáveis.

Saída:

Peças cortadas e organizadas para fabricação.

3.7 Caldeiraria

Responsabilidade:

Fabricar os conjuntos metálicos.

Atividades:

- Receber desenhos.

- Retirar peças dos pallets.

- Executar soldagem.

- Montar subconjuntos.

- Preparar peças para pintura.

Observação:

Nem todos os componentes passam pela caldeiraria.

3.8 Pintura

Responsabilidade:

Executar os processos de preparação superficial e pintura.

Atividades:

- Receber componentes.

- Executar preparação.

- Pintar.

- Liberar para montagem.

Observação:

Determinados componentes podem não possuir pintura.

3.9 Montagem

Responsabilidade:

Montar o equipamento utilizando todos os componentes produzidos.

Atividades:

- Receber componentes.

- Realizar montagem.

- Ajustes finais.

- Preparação para inspeção.

3.10 Qualidade

Responsabilidade:

Realizar inspeções quando aplicável.

Observação:

Nem todos os componentes passam por esta etapa.

3.11 Expedição

Responsabilidade:

Preparar o equipamento para envio ao cliente.

Atividades:

- Organização da carga.

- Conferência.

- Embarque.

- Encerramento da produção.

4. Fluxo de Informações

Durante o processo produtivo existem dois fluxos independentes.

Fluxo de Documentos

Comercial

↓

Engenharia

↓

Folha de ID

↓

PCP

↓

Listagem

↓

Programação CNC

↓

Produção

Este fluxo representa toda a documentação necessária para fabricação.

Fluxo Físico

Matéria-prima

↓

Corte

↓

Peças

↓

Caldeiraria

↓

Pintura

↓

Montagem

↓

Expedição

Este fluxo representa o deslocamento físico dos materiais dentro da fábrica.

5. Unidade de Controle do Sistema

Após análise do processo produtivo, definiu-se que a unidade principal de acompanhamento do Projeto será o Componente.

A estrutura hierárquica será:

Cliente

↓

Equipamento

↓

Componente

↓

IDs

↓

Desenhos

A escolha do componente como unidade principal foi baseada na forma como o PCP acompanha a produção atualmente, permitindo maior aderência à realidade da empresa e reduzindo a necessidade de adaptação dos usuários.

6. Gargalos Identificados

Durante o levantamento dos processos foram identificados os seguintes pontos de atenção:

- Mudanças frequentes de prioridade durante a produção.

- Dependência de comunicação verbal entre setores.

- Ausência de uma visão única do andamento dos componentes.

- Atualizações descentralizadas e sem histórico.

- Informações críticas concentradas na experiência dos colaboradores.

- Dificuldade para identificar rapidamente componentes parados.

- Baixa rastreabilidade das pendências.

Estes pontos representam os principais problemas que o Projeto deverá solucionar.

7. Considerações

O processo produtivo da empresa possui características altamente dinâmicas.

Embora exista um fluxo padrão de fabricação, nem todos os componentes percorrem exatamente as mesmas etapas.

Por esse motivo, o sistema deverá utilizar fluxos configuráveis por componente, permitindo remover etapas desnecessárias e reutilizar modelos de fluxo previamente cadastrados.

Essa abordagem garante flexibilidade sem comprometer a padronização dos processos, mantendo o sistema aderente à realidade da fábrica.